终端web通信主要是依赖cgi，http请求交互方式，页面通过cgi http post请求，请求数据格式为json格式，具体格式协议如下

cgi接口名称

General.cgi 通用

通用格式说明

| 交互格式 | Json格式 | 字段说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 下行 | { "cmd":"", "cmdBody":"", } | cmd:命令标识 cmdBody:json字符串 |  |
| 上行 | { "cmd":"", "success":false, "message":"" "content":{ } } | cmd:命令标识 success:命令是否成功 message:失败的信息 content:具体反馈内容 json格式 |  |

| cmd（命令索引） | 交互模式 | json格式 | 字段描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 用户管理 | 下行 | { "cmd":"01", "cmdBody":"{ "type":"login", "userName":"admin", "passWord":"11111" }" } { "cmd":"01", "cmdBody":"{ "type":"upDate", "userName":"admin", "passWord":"11111" "passWordNew":"22222" }" } | cmd:命令 | 用户功能： 登陆/修改密码 |
|  | 上行 | { "cmd":"01", "success":true, "message":"", "content":{ "type":"login/upDate" } } |  | 当用户操作错误时 message错误码： 0101:用户名不对 0102:登陆密码校验失败 0103:更新密码校验失败 |
| 02 校时/时间获取 | 下行 | { "cmd":"02", "cmdBody":"{ "type":"SET", "timeStamp":1234567891, }" } |  |  |
|  | 上行 | { "cmd":"02", "success":true, "message":"", "content":{ "type":"SET/GET"， "timeStamp":1234567891, } } |  |  |
| 07 获取系统状态 | 下行 | { "cmd":"07", } |  |  |
|  | 上行 | { "cmd":"07", "content": {" cpuSystemUse":0.4987531304359436, "cpuUserUse":49.87531280517578, "dataWatchNo":"50294D208505", "hardDiskFree":51.30, "hardDiskTotal":55.0, "hardDiskUse":7.212475633528272, "memoryFree":701488, "memoryTotal":830048, "memoryUse":15.48826122283936, "updateTime":"1583487670" }, "message":"获取时间成功", "success":true } |  |  |
| 08 设备重启 | 下行 | { "cmd":"08", } |  |  |
|  | 上行 |  |  |  |
| 09 传感器数据获取 | 下行 | { "cmd":"09", } |  |  |
|  | 上行 | { "cmd":"09", "package":0, //当前包 "packageMax":7, //一共有几个数据包 "content":[ { "TemperatureTop":43, "TemperatureBot":43, "Dip":45, "Voltage":5, "ChannelId":"9E2314365312-S", "ChannelType":"STATUS", "TimeStamp":"1614594882", “status”:1, “loose”:”0” } ], "message":" ", "success":true } | ChannelType : 通道类型 状态字段： TemperatureTop : 环境温度在无线传感器顶端 TemperatureBot : 采集设备温度 Dip : 倾角 Voltage : 电压状态 loose:0 传感器正常 1 传感器松动 | 特征数据进一次界面拉取一次数据不用实时刷新 |
| 10特征值趋势获取 | 下行 | { “cmd”: “10”, “cmdBody”: { “type”: “GET”, “DataNode”:”074cfd0000158d00”, “Static”:"diagnosisPk", "Raxis":"Y", “timeStart”:””, “timeEnd”:”” } } | Static 说明 diagnosisPk：加速度峰值 integratPk：速度峰值 integratRMS：速度有效值 rmsValues：加速度有效值 envelopEnergy：冲击能量 Amp1-Amp5： 1-5倍频能量 Phase1-Phase4:1-4故障频率 temTop：设备温度 temBot：环境温度 dip：倾角 voltage：电池电压 Raxis 说明 zigbeeSignal 信号强度 X,Y,Z,S |  |
|  | 下行 | {"cmd":"10","content":{"Y":[ ["3.440000","1644910834"], ["3.510000","1644911139"] ]},"message":" ","success":true} |  |  |
| 11 特征值获取 | 下行 | { "cmd":"11", } |  |  |
|  | 上行 | { "cmd":"11", "content":[ { "1xAmp":9999.0, "1xPhase":9999.0, "2xAmp":9999.0, "2xPhase":9999.0, "3xAmp":9999.0, "3xPhase":9999.0 "4xAmp":9999.0, "4xPhase":9999.0, "5xAmp":9999.0, "5xPhase":9999.0, "DiagnosisPeak":0.1511153074970935, "IntegratPk2Pk/2":0.3931025758815357, "IntegratRMS":0.5736171954232870, "RMSValues":0.03225663176272064, "EnvelopEnergy":"0.5234", "ChannelId":"9E2314365312-X", "ChannelType":"ACCELEROMETER", "SensorEngineeringUnit":"g", "TimeStamp":"1614594882" },{ "1xAmp":9999.0, "1xPhase":9999.0, "2xAmp":9999.0, "2xPhase":9999.0, "3xAmp":9999.0, "3xPhase":9999.0 "4xAmp":9999.0, "4xPhase":9999.0, "5xAmp":9999.0, "5xPhase":9999.0, "DiagnosisPeak":0.1511153074970935, "IntegratPk2Pk/2":0.3931025758815357, "IntegratRMS":0.5736171954232870, "RMSValues":0.03225663176272064, "EnvelopEnergy":"0.5234", "ChannelId":"9E2314365312-X", "ChannelType":"ACCELEROMETER", "SensorEngineeringUnit":"g", "TimeStamp":"1614594882" }], "message":" ", "success":true } | ChannelType : 通道类型 振动通道字段： 1xAmp : 1倍频数据 2xAmp : 1倍频数据 3xAmp : 1倍频数据 4xAmp : 1倍频数据 5xAmp : 1倍频数据 DiagnosisPeak :峰值 RMSValues：有效值 IntegratRMS：速度有效值 IntegratPk2Pk/2 ： 速度峰值 EnvelopEnergy：包络能量 ChannelId ：通道ID，采集唯一ID，格式 无线ID-X：无线传感器X轴振动数据 无线ID-Y：无线传感器Y轴振动数据 无线ID-Z：无线传感器Z轴振动数据 无线ID-S：无线传感器状态数据 状态字段： TemperatureTop : 环境温度在无线传感器顶端 TemperatureBot : 采集设备温度 Dip : 倾角 Voltage : 电压状态 |  |
| 20 终端信息配置 | 下行 | { "cmd":"20", "cmdBody":"{ "type":"GET" }" //获取终端信息 } { "cmd":"20", "cmdBody":"{ "type":"SET", //配置终端信息 "SystemInfo":{"dataWatchName":"", "dataWatchAssetId":"", "dataWatchAddedBy":""} }" } |  |  |
|  | 上行 | { "cmd":"20", "success":true, "message":"", "content":"{ "SystemInfo":{ "dataNodeGatewayAddedBy":"", "dataNodeGatewayAddedDate":"1614095831", "dataNodeGatewayAssetId":"", "dataNodeGatewayIpAddress":"192.168.1.42", "dataNodeGatewayName":"", "dataNodeGatewayNo":"50294D208001", "deviceType":"", "serialNumber":"CHS2020118001", "softVersion":"20201013/2.0.11", "timezone":"UTC+8" "zigbeePanId":"6688", "zigbeeChannel":15, "zigbeeAddr":"70AE", “GateWayVersion”,””, “SystemVersion”:””, “WebVersion”:””, “communicationSignal”:”” “serverStatus”:0 } } | GateWayVersion 网关程序版本 SystemVersion 网关系统版本 WebVersion web程序版本 communicationSignal：通信讯号强度 0-2 ¦¦ 100-107信号弱 3 - 31 ¦¦ 108-190 信号正常 191信号很好 99 ¦¦ 199 异常 其他异常 serverStatus:0正常 1断线 |  |
| 23 通信服务器配置 | 下行 | { "cmd":"23", "cmdBody":{ "type":"SET/GET", "ServerIpAddress":"192.168.1.11", "ServerPort":9898, "UserName":”chaos”, "Password":”12222”, "APN":”msgt.js.iot” } |  |  |
|  | 上行 | { "cmd":"23", "message" : "", "success"：true, "content":{ "ServerIpAddress":"192.168.1.11", "ServerPort":9898, “ServerStatus”:0 } } | ServerStatus:1网络正常 0 网络故障 |  |
| 25 网口配置 | 下行 | { "cmd":"25", "cmdBody"{ “net”:”eth0”, "type":"SET/GET", "dnsName":"", "gateway":"", "subnetMask":"", "dataWatchIpAddress":"", "hostName":"" “net”:”eth0” } } |  |  |
|  | 上行 | { "cmd":"25", "content"{ “net”:”eth0”, "dnsName":"", "gateway":"", "subnetMask":"", "dataWatchIpAddress":"", "hostName":"" } } |  |  |
| 26 传感器信息获取 | 下行 | { "cmd":"26", "cmdBody"{ "type":"GET", } } |  |  |
|  | 上行 | { "cmd":"26", "message" : "", "success"：true, "package":0, //当前包 "packageMax":7, //一共有几个数据包 "content"{ dataNodeArray:[{ "dataNodeNo": "", "dataNodeName":"", "initFlag":true, "accFlag":true, "zigbeeFlag":true, "temTopFlag": true, "temBotFlag": true, "hardVersion":"111", "softVersion":"111", "bpNo":"", "serialNo":"", "firstPowerTime":"", "configFlag":true, "startBrands" : "0,200,400,800,1600", "stopBrands" : "200,400,800,1600,3500", "featureInterVal":20, "waveInterVal":20, "samplingRate":2311, "envelopeBandPass":2321, "faultFrequency":"122,333,444,555", "zigbeePanId":"6688", "zigbeeChannel":15, "zigbeeAddr":"70AE", "zigbeeDesAddr":"0000", "status":1, “update”:1, "rssi":10(0-0xff,但在页面显示为10进制，无符号整型) “loose”:”0” },{ }, ] } } | dataNodeName:传感器名称 initFlag:初始化标志 accFlag ：传感器状态好坏 zigbeeFlag : zigbee状态好坏 temTopFlag：环境传感器状态好坏 temBotFlag：设备传感器状态好坏 hardVersion：硬件版本号 softVersion：软件版本号 bpNo：生产批次 serialNo：生产序列号 firstPowerTime：第一次上电时间 configFlag：是否配置 startBrands:起使频率 stopBrands：截至频率 featureInterVal:特征值发送时间间隔，单位分钟 waveInterVal:原始数据发送时间间隔，单位分钟 samplingRate：采样频率。 envelopeBandPass: 包络带通频率 faultFrequency：故障频率 zigbeePanId: panId zigbeeChannel:通信信道 zigbeeAddr：本机地址 zigbeeDesAddr：目的地址 status:1代表在线；0代表离线;2代表掉线 update:1配置更新；0配置未更新 rssi：表示无线传感器信号强度 loose:0 传感器正常 1 传感器松动 |  |
| 27 传感器删除 | 下行 | { "cmd":"27", "cmdBody"{ "type":"DELETE", “dataNodeNo”:"", } } | Type:DELETE 删除传感器 CORRECT 修复松动传感器 |  |
|  | 上行 | { "cmd":"27", "message" : "", "success"：true, "cmdBody"{ "type":"DELETE", } } |  |  |
| 28 更改传感器的名字 | 下行 | { "cmd":"28", "cmdBody"{ "dataNodeName":"1111", “dataNodeNo”:"", } } |  |  |
|  | 上行 | { "cmd":"28", "cmdBody"{ "dataNodeName":"1111", “dataNodeNo”:"", } } |  |  |
| 29 获取通道的原始数据 | 下行 | { "cmd":"29", "cmdBody":"{ "package":0, //第一次要第一个数据包 "channelId":"", “dataNodeNo”:"", }" } |  |  |
|  | 上行 | { "cmd":"29", "content":"{ "channelId":"", second:””//z轴波形秒数 "package":0, //当前包 "packageMax":7, //一共有几个数据包 "Data":"1.22,2.33,3,44" }" } |  |  |
| 30 获取通道的频域数据 | 下行 | { "cmd":"30", "cmdBody":"{ "package":0, //第一次要第一个数据包 "channelId":"", “dataNodeNo”:"", }" } |  |  |
|  | 上行 | { "cmd":"30", "content":"{ "channelId":"", "package":0, //当前包 "packageMax":7, //一共有几个数据包 "Data":"1.22,2.33,3,44" }" } |  |  |
| 31通信通道配置 | 下行 | { "cmd":"31" "cmdbody" { "type":"set/get" "channel":""(channel的取值范围11-26，十进制；) "panID":"MAC地址后四位" "status":"0/1" } } |  |  |
|  | 上行 | { "cmd":"31" "message":"" "success":"yes/no" "content": { "channel":(如果下行type是set，则为空；如果下行type是get，则是十进制数) "panID":"MAC地址后四位" "status":"0/1" } } |  |  |
| 32网络号配置 | 下行 | { "cmd":"32" "cmdbody" { "type":"set/get" "panid":""（如果下行type是set，channel的值可为25，十进制，要求在页面显示channel的取值范围11-26，十进制；如果下行type是get，则为空） } |  |  |
| 40 包络图 | 下行 | { "cmd":"40", "cmdBody":"{ "package":0, //第一次要第一个数据包 "channelId":"", “dataNodeNo”:"", “StartFrequency”:10 “EndFrequency”:1000 }" } |  |  |
|  | 上行 | { "cmd":"40", "content":"{ "channelId":"", "package":0, //当前包 "packageMax":7, //一共有几个数据包 "Data":"1.22,2.33,3,44" }" } |  |  |
| 41配置修改 | 下行 | { "cmd":"41" "cmdbody" {[ “dataNodeNo”:”1afasga213234”, “featureInterVal”:2, “waveInterVal”:3, “samplingRate”:1, “range”:2, “ACCSampleTime”:3, “startBrands”:” 0,780,1710,2640,3570”, “stopBrands”:” 100,1080,2010,2940,3870”, “envelopeBandPass”:” 2500,3750”, “viff”:0, “faultFrequency”:” 8,60,140,200”],[] } | dataNodeNo：传感器mac featureInterVal：唤醒周期 waveInterVal：波形发送周期 samplingRate：采样率 range：量程 ACCSampleTime：采样时间 startBrands：频带能量参数起始1-5 stopBrands：频带能量参数结束1-5 viff：速度积分起始频率 faultFrequency：故障频率1-4 samplingRate： 0->3200 1->6400 2->12800 3->25600 range： 0->±8g 1->±16g 2->±32G 3->±64G |  |
|  | 上行 | { "cmd":"41", "message" : "", "success"：true } |  |  |
| 42 文件上传 |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |
|  | 下行 | {"cmd":"50","content": {"GateWayVersion":"2.0.3","SystemVersion":"1.0","WebVersion":"2.0", "sensor":[{"fw_name":"3.1.bin","hw_vesion":["3.0"],"sensor_type":"DN101","sf_vesion":"3.1"}, {"fw_name":"4.1.bin","hw_vesion":["4.0"],"sensor_type":"DN101","sf_vesion":"4.1"}, {"fw_name":"0.4_rotate_test_2023.12.10.bin","hw_vesion":["0.1"], "sensor_type":"DN102","sf_vesion":"0.4"}]},"message":"","success":true} |  |  |
| 51网关安装位置 | 下行 | { "cmd":"51" "cmdbody" { “gateWayNo”:”1afasga213234”, “gateWayLocation”:””, } | gateWayNo：网关mac gateWayLocation：网关安装位置 |  |
|  | 上行 | { "cmd":"51", "message" : "", "success"：true } |  |  |
| 52 WiFi 配置 | 下行 | { "cmd":"52" "cmdbody" { “type”:”SCAN”, “ssid”:””, “password”:”” } | Type:SCAN,SET,GET,CLEAN Ssid:WiF名称 Password：WiFi密码 |  |
|  | 上行 | { "cmd":"52", "content":"{ [“bssid”:””, “frequency”:””, “signallevel”:””, “secure”:””, “ssid”:””] "message" : "", "success"：true }" } | Frequency：频段 Signallevel；信号等级 Secure：安全 Ssid：WiFi名称 |  |